Мусоровозы

МКЗ-10/МКЗ-2703 мусоровозы с задней загрузкой. Предназначены для механизированной и ручной загрузки мусора в приемный бункер. Оснащены эффективным механизмом уплотнения и выгрузки мусора. Применяются в различных технологических системах сбора и вывоза мусора в больших и малых городах. Мусоровозы имеют: вместительный приемный бункер с разгрузочной плитой; малую высоту погрузки, удобную для ручной загрузки мусора; гидрофицированный задний борт с автоматическими фиксаторами; простую и надежную гидросистему; удобное управление. Задний борт имеет гидравлический привод и автоматические фиксаторы, которые исключают необходимость применения ручных операций при разгрузке мусоровоза. Выгрузка мусора самосвальная.. Технические характеристики. Базовое шасси; ЗиЛ-433362/ЗИЛ-432932. Вместимость кузова, м3; 10,0. Вместимость бункера, м3; 1,0. Масса спецоборудования, кг; 2900. Масса загружаемых бытовых отходов, кг; 4500. Коэффициент уплотнения; 2,0-3,0. Габаритные размеры, мм; 6950х2422х2850. Двигатель. Модель; ЗиЛ-508.10; ММЗ Д-245.9Е2. Тип; карбюраторный; дизельный. Рабочий объем, л; 6,0; 4,75. Степень сжатия; 7,1; 17. Мощность, кВт/л.с.; 110/150; 100/136. при мин-1; 3200; 2400. Крутящий момент, кгс.м/Н.м; 41/402; 47/460. при мин-1; 1800-2000; 1500.