| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

# Техническое задание № 30._____.07.

на изготовление агрегата ремонтно-сварочного АРС

1. Монтажная база				               шасси а/м Урал 43203–1912-40.

| 2. Специальный кузов мастерская: - цвет кузова синий с белой полосой и надписью АРС. |  |
| --- | --- |

3. Производственно-бытовое помещение	 отапливаемое отопителем Планар 8Д.

- сзади дверь двухстворчатая установить петли и запоры типа «Балттрейлеровские»,

- лампа местного освещения (плафон 24V), шт.							4

- люк аварийно-вентиляционный, шт.									1

- на передней стенке жалюзи, шт.									1

- стены – утеплитель, облицевать ДВПО (под цвет дерева светлых тонов).

- пол – доска хвойных пород S 30-40 мм, рифленый лист S=3мм.

- окно с форточкой, шт.											2

- розетка 220 V,шт.												1

4. Сварочное оборудование:

- дизель электростанция АД-100, шт.									1

- сварочный выпрямитель ВД-306ДК, шт.                              					5

- пульт управления с регулятором напряжения и кабелем 25 м, шт.				4

- барабан для намотки кабеля, шт.									4

- кабель сварочный, м.										      8х25

- щиток сварщика наголовный, шт.									4

- электрододержатель, шт.										4

- магнитные держатели обратного провода, шт.							4

5. Оборудование:

- печь для просушки электродов, шт.									1

- полка для хранения электродов, шт.									1

- инструментальный ящик, шт.										1

- вешалка для спецодежды, шт.										1

- стеллаж под сварочные аппараты, шт.								1

- термопеналы, шт.											4

- дополнительный  топливный бак на 500 л (доступ к горловине с наружи).

6. Дополнительное оборудование и  инструменты:

- углошлифмашинка, шт.											1

- прожекторы со стойками на 500 Вт. по 15 м, шт.   							4

- выносное устройство заземления, шт. 								1

- барабан кабельный с кабелем 25 м для подключения 4-х прожекторов,

- барабан кабельный с кабелем 25 м для 5-ти потребителей–

1 точка на 380V и 4 точки на 220V, шт. 								1

7. Установить распределительно устройство для подключения:

- 1 точка на 380V и 4 точки на 220V

8. Предусмотреть место под ДЗК.

9. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД.